- Aplicaciones

Ya sea considerando la cantidad o el valor del metal empleado, su uso excede al del cualquier otro exceptuando el acero, y es un material importante en multitud de actividades económicas.

El aluminio puro es blando y frágil, pero sus aleaciones con pequeñas cantidades de cobre, manganeso, silicio, magnesio y otros elementos presentan una gran variedad de características adecuadas a las más diversas aplicaciones. Estas aleaciones constituyen el componente principal de multitud de componentes de los aviones y cohetes, en los que el peso es un factor crítico.

Cuando se evapora aluminio en el vacío, forma un revestimiento que refleja tanto la luz visible como la infrarroja; además la capa de óxido que se forma impide el deterioro del recubrimiento, por esta razón se ha empleado para revestir los espejos de telescopios, en sustitución de la plata. Si bien el aluminio está recubierto de una capa de óxido, esta no permanecerá en presencia de ácidos particularmente el perclórico y clorhídrico. Asimismo la presencia de CuCl2 o CuBr2 destruye el óxido y se disuelve enérgicamente en agua. Con Mercurio y sales de éste, reacciona si está limpio formando una amalgama que impide su pasivación. Reacciona también enérgicamente en frío con bromo, y en caliente con muchas sustancias, dependiendo de la temperatura, reduciendo a casi cualquier óxido (proceso termita). Es atacado por los haloalcanos. Entre los derivados orgánicos del aluminio destaca el Al(CH2CH3)3 que arden el aire violentamente y destruye rápidamente los tejidos . Las reacciones del aluminio a menudo van acompañadas de emisión de luz.

Dada su gran reactividad química, finamente pulverizado se usa como combustible sólido de cohetes y para aumentar la potencia de explosión, como ánodo de sacrificio y en procesos de aluminotermia (termita) para la obtención de metales.

Otros usos del aluminio son:

- Transporte, como material estructural en aviones, automóviles, tanques, superestructuras de buques, blindajes, etc.

- Estructuras portantes de aluminio en edificios, ver Eurocódigo 9

- Embalaje; papel de aluminio, latas, tetrabriks, etc.

- Construcción; ventanas, puertas, perfiles estructurales, persianas etc.

- Bienes de uso; utensilios de cocina, herramientas, etc.

- Transmisión eléctrica. Aunque su conductividad eléctrica es tan sólo el 60% de la del cobre, su mayor ligereza dismunuye el peso de los conductores y permite una mayor separación de las torres de alta tensión, disminuyendo los costes de la infraestructura.

- Recipientes criogénicos (hasta -200 °C, ya que no presenta temperatura de transición (dúctil a frágil) como el acero, así la tenacidad del material es mejor a bajas temperaturas, calderería.

- Las sales de aluminio de los ácidos grasos (p. ej. el estearato de aluminio) forman parte de la formulación del napalm.

- Los hidruros complejos de aluminio son reductores valiosos en síntesis orgánica.

- Los haluros de aluminio tienen características de ácido Lewis y son utilizados como tales como catalizadores o reactivos auxiliares.

- Los aluminosilicatos son una clase importante de minerales. Forman parte de las arcillas y son la base de muchas cerámicas.

- Aditivos de óxido de aluminio o aluminosilicatos a vidrios varían las características térmicas, mecánicas y ópticas de los vidrios.

- El corindon es utilizado como abrasivo. Unas variantes (rubí, zafiro) se utilizan en la joyería como piedras preciosas.