Procedimiento de Configuración del Equipo de comunicación Wireless

- Conectar el Equipo  de comunicación una  máquina para configurarlo

  - Desconecte el MODEM de acceso a Internet

Desconecte los cables que conectan el modem

a la computadora

  - Ignore el paso anterior si no cuenta con MODEM

  - Inicie la computadora en el usuario facilitador

  - Presione Inicio\Programas\ Mozilla FireFox y escriba http://192.168.1.1

Le solicitará el usuario : admin y  contraseña: admin

  - Introduzca la información referente a la escuela según el cuadro de configuración internet de aulas

- Configurar wireless con MODEM de antena

Aparece la siguiente pantalla con Setup seleccionada

Seleccione Internet Connection Type=  Static IP

Introduzca el ip asignado (según el cuadro)=rango ip + 2

Default Gateway= rango de ip + 1

Primaria DNS= asignado por el provedor

Secundary DNS = asignado por el provedor

Ejemplo:  Rango asignado es 190.34.132.144/29

Seleccione Internet Connection Type=  Static IP

Introduzca el ip asignado (según el cuadro)= 190.34.132.146

Default Gateway= 190.34.132.145

Primaria DNS=  201.225.225.225

Secundary DNS = 201.225.225.226

    - Escriba el nombre de hostname. Introduzca WIRELESS

    - Introduzca el Local IP Address, SubnetMask y deshabilite el Local DHCP Server

    - Seleccione fecha automática, Time Zone Bogota, Lima, Quito

    - Presione guardar  Save Settings para guardar los cambios realizados, el sistema se reiniciara.

    - Inicie nuevamente el paso 1.4, y escriba http://192.168.2.3 , vaya al siguiente paso.

    - Seleccione la pestaña denominada WIRELESS

      - Seleccione Wireless Network Name (SSID) y escriba el nombre de CONECTATE

      - Seleccione TX Rate Limitation en 54 Mbps

      - Seleccione SSIS Broadcast  Enable

      - Marque WMM

      - Presione Save Settings

    - Seleccione la pestaña Firewall

      - Seleccione en Dos Prevention = Disabled

      - Seleccione DMZ

        - Seleccione Software DMZ = Enabled

        - Seleccione Host IP Address= 192.168.2.2

        - Presione Save Settigns

    - Seleccione la pestaña Administration

Seleccione Management y escriba la contraseña asignada al equipo. (proporcionada por el proyecto)

    - Salve la opción seleccionada Save Settings

  - Verifique el status del equipo en Aministrator

- Configurar el Wireless con MODEM ipacces

  - Realice el paso 1.

    - Aparece la siguiente pantalla con Setup seleccionada

    - Seleccione Internet Seleccione Internet Connection Type=  Automatic Configuration -DHCP

    - Introduzca el Host Name =  Wireless

    - Seleccione MTU Auto

    - Escriba el IP Address = 192.168.2.3

    - Subset Mask :   255.255.255.0

    - Realice el paso 2.14 hasta el 2.1.8.1

    - Seleccione DMZ

      - Seleccione Software DMZ = Disabled

      - Salve los cambios Save Settings

  - Seleccione Administration

Seleccione status