Procedimiento para reconocer la tarjeta Inalámbrica

La máquina no reconoce la tarjeta inalámbrica

- Apague el equipo si esta encendido

- Afloje los tornillos que se encuentran en la parte de atrás, tapa superior de la Cpu.

- Levante la ranura metálica hacia arriba donde se encuentra ajustada la tarjeta de Red.

- Saque la tarjeta de Red, utilizando un borrador blanco proceda a pasarlo por encima de la tarjeta en la parte que se conecta a la máquina

- Conecte nuevamente la tarjeta en la ranura en donde se encontraba

- Inicie el equipo nuevamente, verifique que la tarjeta funciona, de no ser así,

- Apague la máquina y cambie la tarjeta de posición,

- Inicie la máquina y verifique que la tarjeta funcione, si funciona

- Ubique la tapa superior del equipo y apriete los tornillos

- Si no funciona, favor llamar a soporte técnico.